Postępowanie nr: DGT.263.7.2023

Głogów, dn. 19.07.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zapytania:

„Dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby Instytutu Politechnicznego 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie”.

- Zamawiający:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5

REGON: 391063799 NIP: 693-20-45-180

- Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Zadanie nr 1: Stanowisko szkoleniowe PLC + przenośnik taśmowy

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podstawowe stanowisko szkoleniowe PLC Ilość sztuk: 1. | - konstrukcja wykonana z profili aluminiowych; - panel w stalowej obudowie, wyprowadzone zaciski wejściowe i wyjściowe umożliwiające symulację lub podłączenie modeli dydaktycznych; - 16 wyprowadzeń typu banan do podłączania wejść cyfrowych; - 16 wyprowadzeń typu banan do podłączenia wyjść cyfrowych; - moduł z przełącznikami do symulacji 16 wejść cyfrowych; - moduł do wyświetlania w postaci alfanumerycznej wartości dwóch sygnałów wyjściowych. BCD Output/Input – moduł wyświetlacza/zadajnika BCD; - moduł do ustalania za pomocą potencjometrów wartości dwóch analogowych sygnałów wejściowych 0…12,5V wraz z możliwością ich pomiaru i wyświetleniem wyniku na panelu przy pomocy wyświetlacza LED; - czterosegmentowy moduł zadajnika kodu BCD; - 2 złącza DB37; - gwarancja: 12 miesięcy. |
| 2. | Mały przenośnik taśmowy Ilość sztuk: 1. | - kompatybilność ze stanowiskiem z poz.1; - konstrukcja wykonana z profili aluminiowych; - silnik krokowy 24V, możliwość regulacji prędkości taśmy za pomocą potencjometru; - taśma transportera o długości 420 mm i szerokości 50 mm; - panel operatorski zawierający 4 przyciski ON/OFF z podświetleniem; - 3 czujniki indukcyjne wraz z mocowaniem umożliwiającym regulacje położenia nad taśmociągiem; - bariera optyczna o zasięgu 80mm; - wiązki kablowe, przewody zasilania i sygnałowe czujników schowane w korytkach kablowych; - szybkie złącze DB37 do podłączenia zasilania, sterowania pracą podajnika oraz odczytywania sygnałów z czujników i przycisków sterujących (kompatybilne z Podstawowym Stanowiskiem Szkoleniowym PLC); - estetyczna i trwała konstrukcja umożliwia intensywne użytkowanie; - gwarancja: 12 miesięcy. |

Zadanie nr 2: Moduły dodatkowe do sterowników PLC SIEMENS

| 1. | Zasilacz SIMATIC S7-1200, PM 1207 Ilość sztuk: 10. | - Maksymalny prąd wyjściowy 1: 2.5 A; - Moc wyjściowa: 60 W; - Możliwość montażu bezpośredniego: Tak; - Napięcie wyjściowe 1: 24, 24 V; - Napięcie zasilania: AC; - Odporność na zwarcie: Tak; - Prąd wyjściowy: 2,5A; - Rodzaj napięcia zasilającego: AC; - Rodzaj połączenia elektrycznego: Połączenie śrubowe; - Stopień ochrony (IP): IP20; - Szerokość: 70 mm; - Szerokość wbudowania: 70 mm; - Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1: 24; - Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1: 2.5; - Wersja modułowa: Tak; - Gwarancja: 12 miesięcy. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wejścia i wyjścia pracujące w sieci Profinet do sterownika Siemens S1500 (Wyspa I/O) Ilość sztuk: 5. | - Wejścia sygnały dwustanowego (0/1) – 24 V DC których stan jest przekazywany do sterownika S1500 z wykorzystaniem sieci Profinet. Blok wejść zasilany napięciem 24 V DC. Liczba wejść – minimum 6. + dodatkowe wejścia analogowe prądowe; - Wyjścia: Dwustanowe przekaźnikowe lub tranzystorowe OC starowane przez Profinet ze sterownika S1500, zasilane 24 V DC. Liczba wyjść – minimum 6. + dodatkowe wyjścia analogowe prądowe; - Możliwe wersje wykonania: Wejścia i wyjścia w jednym module lub osobne moduły wejść i wyjść; - Gwarancja: 12 miesięcy. |
| 3. | Przekształtnik częstotliwości Siemens SINAMICS G120X Ilość sztuk: 1. | - Przekształtnik częstotliwości Siemens SINAMICS G120X, 1 AC, 230 V AC (+10/-20 %); - Częstotliwość sieci: 47-63 Hz; - Moc znamionowa: 0,75 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s); - 6 x DI/2 x DO (Przekaźnikowe); - 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA); - Rozmiar: FSA; - Komunikacja: PROFINET-PN/Ethernet IP; - Panel operatorski IOP-2; - Kategoria EMC: C2; - Stopień ochrony IP20; - Gwarancja: 12 miesięcy. |
| 4. | Silnik elektryczny Ilość sztuk: 1. | - Kompatybilność z przekształtnikiem częstotliwości z poz. 3; - Typ: asynchroniczny 3 fazowy; - Moc 0,75 kW na łapach, 400/230V; - Liczba par biegunów 2 lub 3; - Gwarancja: 12 miesięcy. |

Zadanie nr 3: Dodatkowe stanowiska UniTrain

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kurs UniTrain Ilość sztuk: 2. | - Nazwa ćwiczenia: pomiar nieelektrycznych wartości temp./ciśnienia/siły; - Kod kursu: CO4204-8B; - Gwarancja: 24 miesiące. |

Warunki realizacji zamówienia:

• Termin realizacji zamówienia – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

• Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający dokonuje podziału Przedmiotu zamówienia na części.

O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień,

• znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

• nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

• złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert,

• zamawiający dopuszcza zastosowanie innych podzespołów/sprzętów, jeśli te spełnią w/w wymagania.

- Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena  -  waga 100 %

- Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:

Ofertę można złożyć/przesłać w dwojaki sposób:

• w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów w budynku A - pokój nr 117.

• pocztą elektroniczną na adres kontakt@pwsz.glogow.pl

Termin składania ofert upływa – 04.08.2023 r. o godzinie 12:00.

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Oferta cenowa - zał. nr 1.

- Oświadczenie – zał. nr 2.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.

- Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (brutto).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny na każdym etapie składanie ofert.

- Rozstrzygnięcie postępowania: Wybór wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

- Osoba do kontaktu:

Karol Kolano, tel. 76 832 04 30 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00.

- Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76/ 832 04 20.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Urszulę Rudnik, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rudnik@pwsz.glogow.pl , tel. 76/832 04 20 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot obligujących do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującymi u administratora.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nie podanie wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta z udziału z postępowaniu.

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

9. Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.

10. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), www.uodo.gov.pl

Zatwierdził

R E K T O R

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Głogowie

dr Katarzyna Rusak