Postępowanie nr: DGT.263.6.2024				 	 Głogów, dn. 20.11.2024 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zapytania:

„Dostawa wyposażenia laboratorium sieci komputerowych - CISCO”.

- Zamawiający:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5

REGON: 391063799 NIP: 693-20-45-180

- Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Zadanie nr 1.

Urządzenia będą używane podczas szkoleń CCNA, CCNP oraz Network Security prowadzonych w ramach akademii CISCO.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przełącznik Cisco Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP (lub równoważny, spełniający wymagania dot. specyfikacji). Ilość sztuk: 5. | - Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 24 porty - Rodzaj obudowy: Montowany w szafie rack - Porty: 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (uplink) - Przepustowość przekazywania: min 28 Gb/s - Przepustowość przełączania: min 56 Gb/s - Szybkość przekazywania (pakiety L3 64 bity): min 41 Mp/s - Adres MAC unicast: min 15360 - Trasy bezpośrednie unicast IPv4: min 542 - Trasy pośrednie unicast IPv4: min 256 - Trasy bezpośrednie unicast IPv6: min 414 - Trasy pośrednie unicast IPv6: min 128 - Trasy IPv4 (statyczne): min 16 - Trasy IPv6 (statyczne): min 16 - Trasy IPv4 (Multicast): min 1024 - Grupy IPv6 (Multicast): min 1024 - IPv4/MAC - ochrona ACE: min 600 - IPv6 - ochrona ACE: min 600 - Aktywnty VLAN: min 256 - Identyfikatory sieci VLAN: min 4094 - Instancje STP: min 64 - Pakiet MTU-L3: mi n9198 bitów - Obsługiwane ramki Jumbo: min 10240 bajtów - Gwarancja producenta min 12 m-c |
| 2. | Zestaw Przełącznik Cisco Catalyst 9300L 24p PoE, Network Advantage, 4x1G Uplink C9300L-24P-4g-A wraz z licencją Cisco DNA Advantage C9300L-DNA-A-24-3Y (lub równoważny, spełniający wymagania dot. specyfikacji). Ilość zestawów: 1. | - Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 24 porty - L3 - Rodzaj obudowy: Montowany w szafie rack - Porty: 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (uplink) - Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami: 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-EX, 1000Base-ZX, 1000Base-BX-D/U - Przepustowość (switching capacity) minimum 56 Gbps - Przepustowość zagregowana: min 320 Gb/s - Szybkość przełączania (forwarding rate) minimum 41 Mpps - Szybkość przesyłania z układaniem: min 279,76 Mp/s - Trasy IPv4: min 32000 - Trasy IPv6: min 16000 - Skala multicast: min 8000 - Min 1000 sieci VLAN oraz 4000 VLAN ID - Sieci wirtualne: min 64 - Wielkość tablicy adresów MAC: min 32000 wpisów - Gwarancja producenta min 12 m-c Umowa serwisowa Jeśli producent sprzętu przy zakupie wymaga równocześnie subskrypcji zestawu usług serwisowych, wymagane jest żeby taka umowa była dołączona do oferowanego sprzętu z okresem obowiązywania min. 3 lata ze wskazaniem zamawiającego jako użytkownika końcowego (end-user). |
| 3. | Zestaw przełącznik Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials oraz wymaganą licencją C9200L-DNA-E-24-3Y (lub równoważny, spełniający wymagania dot. specyfikacji). Ilość zestawów: 2. | - Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 24 porty - L3 - Rodzaj obudowy: Montowany w szafie rack - Porty: 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (uplink) - Przepustowość zagregowana: min 80 Gb/s - Zdolność przełączania: min 56 Gb/s - Szybkość przekierowywania: min 83 Mp/s - Trasy IPv4: min 11000 - Wpisy w tabeli routingu IPv4: min 3000 - Wpisy w tabeli routingu IPv6: min 1500 - Skala multicast: min 1000 - Wpisy skali ACL: min 1500 - Wpisy FNF: min 16000 - Obsługuje VLANs: min 1024 - Wirtualny interfejs: min 512 - Kolejki priorytetowe na port: min 8 - Wielkość tablicy adresów MAC: min 16000 wpisów - Obsługiwane ramki Jumbo: min 9198 bajtów - Gwarancja producenta 12 m-c Umowa serwisowa Jeśli producent sprzętu przy zakupie wymaga równocześnie subskrypcji zestawu usług serwisowych, wymagane jest żeby taka umowa była dołączona do oferowanego sprzętu z okresem obowiązywania min. 3 lata ze wskazaniem zamawiającego jako użytkownika końcowego (end-user). |
| 4. | Zestaw Router Cisco Catalyst 8200L with 1-NIM slot and 4x1G WAN ports C8200L-1N-4T wraz z kartą WAN NIM-2T oraz wymaganą licencja DNA Essentials 3Y DNA-P-T0-E-3Y (lub równoważny, spełniający wymagania dot. specyfikacji). Ilość zestawów: 6. | Router - Rodzaj urządzenia: Router - Rodzaj obudowy: Montowany w szafie rack - 1U - Wykonanie: Przepustowość SD-WAN IPsec (1400 bajtów, czysty tekst): 500 Mb/s - Przepustowość SD-WAN IPsec (IMIX, czysty tekst): 400 Mb/s - Przepustowość przekierowywania IPv4 (rozmiar pakietu 1400 bajtów): min 3.8 Gbps - Przepustowość IPsec (1400 bajtów, czysty tekst): min 500 Mb/s - Pojemność: Skala tuneli nakładanych SD-WAN: min 1500 - Tunele IPsec SVTI: min 1500 - Wpisy kontroli dostępu (ACE) na system (IPv4): min 72000 - Liczba tras IPv4: 800k przy 32 GB RAM 4M - Liczba tras IPv6: 800k przy 32 GB RAM 4M - Kolejki: min 6000 - Sesje NAT: min 600000 - Liczba sesji zapory: min 512000 - Zgłoszenia Virtual Routing and Forwarding (VRF): min 2000 - Liczba ACL na system: min 4000 - Gwarancja producenta min 12 m-c Moduły Gigabit Ethernet WAN - Rodzaj urządzenia: Adapter szeregowy - Typ obudowy: Moduł podłączany - Porty: RS-232/449/530/V.35/X.21 x 2 - Protokół komunkacyjny danych: RS-232, RS-530, X.21, V.35, RS-449, RS-530A - Szybkość transmisji danych: min 8 Mbps - Kompatybilny z routerem z zestawu Umowa serwisowa Jeśli producent sprzętu przy zakupie wymaga równocześnie subskrypcji zestawu usług serwisowych, wymagane jest żeby taka umowa była dołączona do oferowanego sprzętu z okresem obowiązywania min. 3 lata ze wskazaniem zamawiającego jako użytkownika końcowego (end-user). |
| 5. | Console Cable 6ft with USB Type A and mini-B Ilość sztuk: 21. | Kabel konsolowy zarządzający służący do podłączenia urządzeń sieciowych do terminali lub komputerów PC w celach konfiguracyjnych. Wariant USB - Długość: min 1.8 metra - Typ przewodu: Kabel USB - Typ wtyczki 2: USB Typ mini-B - Typ wtyczki 1: USB Typ A męski |
| 6. | Przełącznik Cisco Catalyst 1300 24-port GE, 4x1G SFP (lub równoważny, spełniający wymagania dot. specyfikacji). Ilość sztuk: 3. | - Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak - Rodzaj obudowy: Montowany w szafie rack - Porty: 24 x 10/100/1000Base-T + 4 x Gigabit SFP - Wykonanie: Szybkość przesyłania dalej (pakiety 64-bit): min 41 Mpps - Zdolność przełączania: min 56 Gb/s - Grupy agregacji łącza: min 8 - Agregacja łączy (portów): min 8 - Identyfikatory sieci VLAN: min 4000 - Grupy multicast IGMP: min 2000 - Trasy IPv4 (statyczne): do 990 - Interfejsy IPv4: min 128 - Reguły ACL: min 1024 - Kolejki priorytetów: min 8 - Wielkość tablicy adresów MAC: min 16000 wpisów - Obsługiwane ramki Jumbo: min 9000 bajtów - Gwarancja producenta min 12 m-c |
| 7. | Zapora sieciowa Cisco Firepower 1010 ASA Appliance, Desktop (lub równoważny, spełniający wymagania dot. specyfikacji). Ilość sztuk: 3. | - Rodzaj urządzenia: Zapora - Rodzaj obudowy: wymagana możliwość montażu w szafie rack 19” z wykorzystaniem odpowiednego zestawu adaptera. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 1 RU - Min 8 portów 10/100/1000 RJ 45 (z czego min. 2 porty POE+ - 802.3at) - procesor czterordzeniowy - min. 8GB DDR4 DRAM - Urządzenie musi posiadać port konsoli do zarządzania oraz dedykowany port 1x 1000BASE-T do zarządzania - Dysk twardy: dysk SSD M.2 min. 200 GB - Przepustowość zapory (UDP): min 2 Gb/s - Przepustowość VPN IPsec (test 450B UDP L2L): min500 Mb/s - Pojemność: Równoczesne połączenia: min 100000 - Liczba nowych połączeń na sekundę: min 25000 - Podmioty równorzędne VPN: maks. 75 - Zasilacz zewnętrzny - Gwarancja producenta min 12 m-c Umowa serwisowa Jeśli producent sprzętu przy zakupie wymaga równocześnie subskrypcji zestawu usług serwisowych, wymagane jest żeby taka umowa była dołączona do oferowanego sprzętu z okresem obowiązywania min. 3 lata ze wskazaniem zamawiającego jako użytkownika końcowego (end-user). |
| 8. | Zestaw do bezprzewodowej transmisji danych składający się z kontrolera C9800-L-C-K9 oraz dwóch punktów dostępowych C9115AXI-E wraz z dwoma uchwytami AIR-AP-BRACKET-1 (lub równoważny, spełniający wymagania dot. specyfikacji). Ilość sztuk: 1. | Kontroler Wi-Fi 6 - Rodzaj urządzenia: Urządzenie zarządzania siecią - Rodzaj obudowy: Montowany w stojaku - 1U - Przepustowość: min 5 Gb/s - Maksymalna ilość punktów dostępowych: 250 - Maks. liczba klientów: 5000 - Bezprzewodowe LAN: 4096 - Obsługuje VLANs: min 4096 - Gwarancja producenta min 12 m-c Punkt dostępu bezprzewodowego Wi-Fi 6 – 2 szt. - Rodzaj urządzenia: Punkt dostępu bezprzewodowego - Rodzaj obudowy: Zewnętrzna - pokojowa - RAM: min 2 GB - Pamięć fleszowa: min 1 GB - Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz - Obsługuje Power Over Ethernet (PoE): UPOE - Gwarancja producenta min 12 m-c |

Zadanie nr 2.

Dodatkowe wyposażenie laboratorium w osprzęt sieciowy

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szafa RACK Ilość sztuk: 1. | - Standard (cale): 19'' - Wysokość (U): 42U (≈ 2055mm) - Szerokość: 600mm - Głębokość: 1000mm - Rodzaj: stojąca - Typ: skręcana - Kolor: czarny - Drzwi przednie perforacja, z zamkiem - Osłony boczne demontowalne, możliwość montażu zamka, stalowe, zamykane na zatrzask - Tył;drzwi, perforacja - Belki rackowe: 4x regulowane - Przepusty kablowe: góra i dół - Wyposażenie: 1x listwa zasilająca, 3x półka stała, panel wentylacyjny 4 wentylatory - Dopuszczalne obciążenie: do 800kg - Stopki i zestaw jezdny w zestawie - Wymiary: 600x1000x2055mm (SxGxW, wysokość wraz z kółkami) |
| 2. | Zasilanie do szafy rack Ilość sztuk: 4. | - Wysokość (U): 1U - Standard (cale): 19'' - Montaż poziomy - Ilość gniazd: 8 - Typ gniazd: NF C61-314 (standardowe) - Wtyczka: DIN 49441 (standardowe) - Wyłącznik: tak - Zabezpieczenie: bezpiecznik nadprądowy - Max. Prąd: 16A - Max. Moc: 3500W - Długość kabla: 1,8m |
| 3. | Router bezprzewodowy ASUS ROG GT-BE19000 (lub równoważny, spełniający wymagania dot. specyfikacji). Ilość sztuk: 3. | Funkcje urządzenia - router DSL - Standard - WiFi 7 (802.11be) - Tryb pracy: access point, bridge, repeater, router, router mesh Cechy podstawowe - Procesor 2,6 GHz - Ilość rdzeni 4 szt. - Pamięć Flash 256 MB - Pamięć RAM 2048 MB - Częstotliwość 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - Szybkość dla 2.4 GHz 1376 Mbps - Szybkość dla 5 GHz 5764 Mbps - Szybkość dla 6 GHz 11529 Mbps - Szyfrowanie: filtrowanie adresów MAC, obsługa WPS, WPA, WPA2, WPA3, - Modulacja: 4096-QAM, OFDMA - Liczba portów WAN 3 szt.: 1 x 10 Gbit, 1 x 2500/2000/1000/100 Mb/s, 1 x USB 3.2 Gen 1 - Interfejsy LAN: RJ45 - Liczba portów LAN 10/100/1000 1 szt. - Liczba portów LAN 2.5 Gbit 4 szt. - Liczba portów LAN 10 Gbit 2 szt. - Złącza 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x RJ45 (LAN/WAN), 5 x RJ45 |
| 4. | Karty sieciowe USB Ilość sztuk: 21. | - Rodzaj karty: Przewodowa - Typ karty: Zewnętrzna - Typ złącza: RJ-45 - Przeznaczenie: Komputer PC, Laptop - Interfejs: USB A 3.0 - Typ złącza: RJ-45 - Maksymalny transfer [Mbps]: 2500 - Standard przewodowy: TCP/IP |
| 5. | Moduł optyczny GLC-SX-MMD-C Ilość sztuk: 21. | - Rodzaj urządzenia: Moduł optyczny - Kompatybilność: urządzenia CISCO zamieszczone w zapytaniu - Standard modułu: SFP - Technologia wykonania: Duplex - Szybkość transmisji: 1G - Typ złącza: LC - Ilość włókien: 2 - Długość fali nadawczej Tx: 850nm - Typ światłowodu: Wielomodowy - Zasięg transmisji: 550m |
| 6. | Adapter USB 2.0 na RS-232 Port szeregowy Ilość sztuk: 21. | Wejście: - Interfejs USB 480Mbps (USB 2.0), - Złącze przyłączeniowe USB typu A męskie - długości 1.5 m. Wyjście: - 1x port szeregowy RS-232 ze złączem DB9 male (męskim) - Szybkość transmisji ustawiana w zakresie 300 bit/s - 250 kbit/s. - Kompatybilny z 16C950 UART, - wstecznie kompatybilny z 16C550, 16C650, 16C750 i 16C850. Dodatkowe właściwości: - Obsługa Plug and Play. - FIFO bufor nadający 256B i odbierający 128B. - Ustawialne sterowanie przepływem Xon/Xoff, sprzętowe lub żadne. - Ustawiana długość słowa 7 lub 8 bitów. - Ustawiany parytet (parzysty, nieparzysty, żaden, znak, spacja), 1 lub 2 stop bity. - Ustawialne wykorzystanie bufora FIFO: odbiorcze (64 4096b) i transmisyjne (64 4096b). - Ustawialna latencja 1 - 255 ms. - Ustawialne przerwanie 0 - 10.000 ms (odczyt) / 0 - 10.000 ms (zapis). - Ustawialne wstrzymanie podczas bezczynności 1 - 3600 sekund. |
| 7. | Zaciskarka wtyków modularnych RJ45 (8p8c) i telefonicznych RJ12 (6p6c) Ilość sztuk: 3. | Profesjonalna zaciskarka wtyków modularnych, służąca do zaciskania na przewodzie wtyków 8 pinowych, 6 pinowych - Typy złącz: 8p8c (RJ-45), 6p6c (RJ-12) - Boczny mechanizm zaciskania - Obcinarka i ściągacz izolacji do przewodów płaskich i okrągłych - Gumowane uchwyty - Konstrukcja metalowa, solidna i wytrzymała |
| 8. | Kabel FTP kat.5e F/UTP 4x2x0,51 Ilość: 305 m. | - Kategoria: 5e - Konstrukcja: F/UTP - Typ kabla: wewnętrzny - Przekrój AWG: 4x2x24AWG - Przepustowość binarna (max): 1 Gb/s - Pasmo częstotliwości (max): 100 MHz (rozszerzona charakterystyka do 250MHz) - Średnica zewnętrzna: 6,3 mm - Promień zgięcia : 4 x średnica kabla - Max siła ciągnienia: 80 N - Długość 305 metrów |
| 9. | Spawarka światłowodowa z zestawem akcesoriów Ilość sztuk: 1. | Zawartość zestawu: - spawarka światłowodowa - praktyczna skrzynka na spawarkę i narzędzia - obcinarka do cięcia włókien - zestaw zapasowych elektrod - stripper uniwersalny - stripper do kabli płaskich - chusteczki bezpyłowe Kim-Wipes 280 szt – 3 opakowania. - butelka z dozownikiem - pędzelek do czyszczenia - włókno do kalibracji - wizualny lokalizator uszkodzeń światłowodu 5mW - zasilacz sieciowy AC z kablem zasilającym - adapter ładowania (z gniazdem USB) - akumulator litowy min 7800mAh - środek do czyszczenia włókien światłowodowych IPA: 5 litr - zgrzewane osłony spawu 40 mm: 500 szt. - zasobnik na ścinki optyczne - włókno światłowodowe neutralne: 1km Dane techniczne: - Przeznaczona dla włókien typu: SM - jednomodowe (G.652 + G.657), MM - wielomodowe (G.651), DS - włókna z przesuniętą dyspersją (G653), NZDS - włókna z przesuniętą niezerową dyspersją (G655) - Tłumienność spawów: 0,025 dB dla SM; 0,01 dB dla MM; 0,04 dB dla DS; 0,04 dB dla NZDS - Tłumienność odbiciowa: > 60 dB - Metoda wyrównywania: centrowanie do rdzenia, centrowanie do płaszcza, centrowanie manualne - Autofocus: Tak - Kalibracja łuku elektrycznego: w czasie rzeczywistym - Czas spawania: 6 sekund - Czas zgrzewania: 15 sekund - Typ osłonek spawów: 40mm, 60mm - Średnica płaszcza: 80 – 150 μm - Średnica powłoki zewnętrznej: 100 – 1000 μm - Długość cięcia włókien: powłoka mniejsza od 250 μm: 8 - 16 mm / powłoka mniejsza od 1000 μm: 16 mm - Wyświetlacz: LCD typu TFT 5,1 cala, - Powiększenie obrazu: 300x dla X lub Y, 150x dla obu osi jednocześnie - Test wytrzymałości: standard 2N - Uchwyty włókien: uniwersalne, dedykowany dla włókien SM, MM, włókien odsłoniętych, pigtaili, włókien izolowanych gumą oraz kabli wieloświatłowodowych - Tryby spawania: spawanie standardowe / spawanie precyzyjne - Bateria: wbudowany akumulator litowy, zapewnia wykonanie min 240 cykli spawania i zgrzewania - Żywotność elektrod: min 3000 spawów, łatwa wymiana elektrod |

Warunki realizacji zamówienia:

• Termin realizacji zamówienia – do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

• Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części.

O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień,

• znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

• nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

• złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert,

• zamawiający dopuszcza zastosowanie innych podzespołów/sprzętów, jeśli te spełnią w/w wymagania.

- Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena  -  waga 100 %

- Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:

Ofertę można złożyć/przesłać w sposób:

• w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów w budynku A - pokój nr 207.

• pocztą elektroniczną na adres administrator@pans.glogow.pl

Termin składania ofert upływa – 27.11.2024 r. o godzinie 12:00.

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Oferta cenowa - zał. nr 1.

- Oświadczenie – zał. nr 2.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.

- Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (brutto).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny na każdym etapie składanie ofert.

- Rozstrzygnięcie postępowania: Wybór wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

- Osoba do kontaktu:

Inż. Marcin Wiśniewski, tel. 76 832 04 30 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00.

- Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76/ 832 04 20.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Urszulę Rudnik, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: u.rudnik@pans.glogow.pl , tel. 76/832 04 20 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot obligujących do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującymi u administratora.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nie podanie wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta z udziału z postępowaniu.

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

9. Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.

10. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), www.uodo.gov.pl.

Zatwierdził

R E K T O R

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych

dr Jarosław Hermaszewski