CZĘŚĆ 1

- Interfejs UniTrain z wirtualnymi instrumentami (wersja Basis VI), Stanowisko doświadczalne UniTrain Experimenter wraz z akcesoriami pomiarowymi, bocznikami i przewodami pomiarowymi UniTrain.  Liczba - 2 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skład zestawu badawczego: | Na wyposażenie interfejsu składają się: - procesor 32-bitowy z pamięcią danych pomiarowych, - interfejs USB, szybkość transmisji danych 12 Mbit/s, - moduł WLAN/WIFI, 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n, - magistrala UniTrain-Bus do równoczesnego przyłączenia dowolnie wielu stanowisk doświadczalnych, - wysokiej jakości obudowa o aluminiowej podstawie z przednim panelem wykonanym ze wzmocnionego plexi, - możliwość zamontowania interfejsu w ramach z szyn o formacie DIN A4, - zaprojektowany do podłączenia przewodów pomiarowych z wtyczkami 2-mm, - diody LED sygnalizujące status urządzenia, - wyjście analogowe, +/- 10 V; 0,2 A; DC — 5 MHz, poprzez gniazda BNC i gniazda 2 mm, - 4 analogowe wejścia wzmacniacza różnicowego o szerokości pasma 10 MHz, wytrzymałość napięciowa do 100 V, szybkość próbkowania 100 megasampli, 9 zakresów pomiarowych, pamięć 4 x 8 k x 10 bits, dostęp poprzez gniazda BNC (2 wejścia) i gniazda 2 mm (4 wejścia), - 2 wejścia analogowe do pomiaru prądu, zabezpieczenie nadprądowe do 5A, szybkość próbkowania 250 kilosampli, 2 zakresy pomiarowe, rozdzielczość 12 bitów, gniazda 2 mm, - 16-bitowe wyjścia sygnałowe, w tym 8-bitowe na gniazdach 2 mm, TTL/CMOS, częstotliwość taktowania 0–100 kHz, wytrzymałość napięciowa +/- 15 V, - 16-bitowe wejścia sygnałowe, do tego 8-bitowe na gniazdach 2 mm, pamięć 16-bitowa x 2k, TTL/CMOS, częstotliwość próbkowania 0–100 kHz, wytrzymałość napięciowa +/- 15 V, - 8 przekaźników, 24 V DC/1 A, do tego 4 przekaźniki na gniazdach 2 mm, - wymiary: 29,6 x 19 x 8,6 cm, - zewnętrzny zasilacz sieciowy z możliwością zasilania w zakresie: 100-264 V, 47-63 Hz, wyjście 24 V/5 A, - waga (wraz z zasilaczem): 2,1 kg. Instrumenty wirtualne (przyrządy pomiarowe i źródła): - 2 x woltomierz VI, 2 x amperomierz VI: AC, DC, 9 zakresów od 100 mV do 50 V, TrueRMS (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej), AV, - 1 x moduł VI z 8 przekaźnikami, 1 x miernik uniwersalny VI: wskaźnik miernika uniwersalnego (opcjonalnie) na platformie LabSoft, - 1 x 2-kanałowy amperomierz VI: AC, DC, 2 zakresy pomiarowe, 300 mA i 3 A, TrueRMS, AV, - 1 x 2-kanałowy woltomierz VI: AC, DC, 9 zakresów pomiarowych, 100 mV to 50 V, TrueRMS, AV, - 1 2-/4-kanałowy oscyloskop: szerokość pasma 10 MHz, 25 zakresów czasu, 100 ns/div do 10 s/div, 9 zakresów 20 mV/div do 10 V/div, przerzutnik i przerzutnik wstępny, tryb XY i XT, funkcje kursora, dodawanie i mnożenie funkcji dla 2 kanałów, - 1 x regulowany zasilacz napięcia stałego VI 0–10 V, - 1 x generator funkcyjny VI: 0,5 Hz – 5 MHz, 0–10 V, przebieg sinusoidalny, prostokątny i trójkątny, - 1 x generator arbitralny VI, 1 x generator impulsów VI, - 1 x moduł VI z 16 wyjściami cyfrowymi, 1 x moduł VI z 16 wejściami cyfrowymi, 1 x moduł z 16 wejściami/wyjściami cyfrowymi: wskaźnik binarny, wyświetlacz liczb szesnastkowych, dziesiętnych, ósemkowych, - 1 x zasilacz prądu trójfazowego VI 0–150 Hz, 0–14 Vrms, 2 A (wymaga CO4203-2B), - 1 x regulowany zasilacz prądu stałego VI 3 x (od -20 V do +20 V), 2 A (wymaga CO4203-2B), - 1 x zasilacz prądu trójfazowego VI z dodatkowym regulowanym przesunięciem fazowym i częstotliwością taktowania (wymaga CO4203-2B). W celu prowadzenia eksperymentów interfejs umożliwia podłączenie różnorodnych urządzeń dostępnych w ramach kursów UniTrain. Obwody elektryczne i elektroniczne umieszczone na standardowych kartach (płytkach z obwodem drukowanym) zgodnych z europejskim formatem przemysłowym są podłączane do interfejsu za pośrednictwem systemów z łącznikami wtykowymi. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

- Prostownik sieciowy, trójfazowy. Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skład zestawu badawczego: | W skład wchodzi: - 1 karta stanowiska doświadczalnego z tyrystorami i diodami do budowy układów prostowników sieciowych, wraz z układem sterowania mikroprocesorowego, - 1 karta stanowiska doświadczalnego z obciążeniem rezystancyjnym, indukcyjnym i pojemnościowym, - płyta CD-ROM z przeglądarką LabSoft i oprogramowaniem kursu Zakres ćwiczenia: - zapoznanie z najważniejszymi wielkościami pomiarowymi energoelektroniki, - zapoznanie z budową i zasadą działania półprzewodników mocy i ich układami sterowania, - zapoznanie z budową i zasadą działania prostowników jedno- i trójfazowych, - wyznaczenie charakterystyk roboczych niesterowalnych układów prostownikowych: M1, M2, M3, B2, B6, - wyznaczenie charakterystyk sterowania i charakterystyk roboczych półsterowalnych układów prostownikowych: B2HZ, B2HA, B2HK, B6HA, B6HK, - wyznaczenie charakterystyk sterowania i charakterystyk roboczych całkowicie sterowalnych układów prostownikowych: M1C, M2C, M3C, B2C, B6C, - wyznaczenie charakterystyk sterowania i charakterystyk roboczych jedno- i trójfazowych nastawników prądu przemiennego, - pomiar i analiza wydajności układów prostownikowych, - analiza wielkości za pomocą szybkiej transformacji Fouriera (FFT). |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

- Prostowniki samosterowalne. Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skład zestawu badawczego: | W skład wchodzi: - 1 karta stanowiska doświadczalnego z prostownikiem samosterowalnym, mikrokontrolerem sterowanym układem z modulacją szerokości impulsu (PWM) z 6 tranzystorami polowymi typu MOS (MOSFET) i obwodem pośrednim napięcia do 40 V, prądem wyjściowym do 1 A, sterowanym programowo multiplekserem do równoczesnego pomiaru wielu napięć i prądów, układem wizualizacji stanów łączeniowych tranzystorów MOSFET za pomocą diod LED, - 1 karta stanowiska doświadczalnego z trójfazowym obciążeniem rezystancyjnym, rezystancyjno-indukcyjnym i układem wizualizacji prądów obciążenia, jak również wektora pola wirującego - płyta CD-ROM z przeglądarką LabSoft i oprogramowaniem kursu. Program ćwiczenia: - zapoznanie z zasadą działania układu modulacji szerokości impulsu (PWM), - badanie charakterystyki obciążenia w trybie pracy jedno- i czterokwadrantowej, - wyznaczenie charakterystyk sterowania i charakterystyk roboczych w trybie pracy jedno- i czterokwadrantowej, - zapoznanie z zasadą działania układu z modulacją szerokości impulsu (PWM) do wytwarzania zmiennego napięcia przemiennego, - pomiary przebiegów sygnałów przekształtników prądu przemiennego przy modulacji amplitudowej i sygnałowej, - zapoznanie z budową i zasadą działania falownika trójfazowego, - zapoznanie z zasadami komutacji blokowej, modulacji sinusoidalnej, supersinusoidalnej i metodą wektora przestrzennego do wytwarzania trójfazowych napięć przemiennych, - pomiarowa analiza różnych metod modulacji na podstawie pomiarów przebiegów sygnałów, - określenie stopnia wysterowania dla różnych metod modulacji, - pomiarowe badanie wpływu częstotliwości przełączania, - porównanie różnych metod modulacji za pomocą analizy wyższych harmonicznych (szybka transformacja Fouriera (FFT)). |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

- Stanowisko laboratoryjne wspomagane komputerowo do badania elementów półprzewodnikowych. Uzupełnienie stanowiska. Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis karty pomiarowej współpracującej z komputerem: | Wymagane elementy: - 1 karta stanowiska doświadczalnego z diodowym układem połączeń (diody krzemowe, germanowe i diody Zenera). - 1 karta stanowiska doświadczalnego z fotokomórką i układem stabilizatora z diodą Zenera. - 1 karta pomiarowa z modułem zawierającym typowy układ tranzystorowy. Przez włączanie i wyłączanie różnych wtyczek łączeniowych możliwe jest modyfikowanie układu zgodnie z potrzebami do ćwiczeń: - układ o wspólnym emiterze bez sprzężenia zwrotnego, - układ o wspólnym emiterze ze sprzężeniem zwrotnym, - układ o wspólnym kolektorze - płyta CD-ROM z przeglądarką LabSoft i oprogramowaniem kursu |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Podpis……………..

CZĘŚĆ NR 2

- Stacja lutownicza 3w1 Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja lutownicza: | SPECYFIKACJA Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz (sieciowe) Moc: 1270 W Pamięć ustawień 3 programy pracy Wyświetlacz LCD Kontrola poprzez PID Szybkie nagrzewanie do ustawionej temperatury System chłodzenia po skończeniu pracy Wygodna regulacja przepływu powietrza ESD-safe Bezpieczne lutowanie elementów wrażliwych na temperaturę: QFP, PLCC, BGA Lutownica Hotair Regulacja temperatury gorącego powietrza : od 100 °C do 480 °C Stabilność temperatury +/-1 °C Źródło nawiewu: wentylator w kolbie oparty na silniku bezszczotkowym Przepływ powietrza do 130 litrów/minutę Programowanie: czas pracy, temperatura, moc nadmuchu Lutownica Grotowa Regulacja temperatury grota: od 200 °C do 480 °C Stabilność temperatury +/- 1 °C Moc lutownicy kolbowej: od 72 W do 75 W Napięcie uziemienia: do 2 mV Rezystancja uziemienia: do 2 Ω Podgrzewacz Pobór mocy: 600 W Zakres temperatur: od 50 °C do 300 °C Stabilność temperatury +/- 2 °C Powierzchnia podgrzewacza: 120 x 120 mm Programowanie: czas pracy, temperatura W ZESTAWIE: Stacja lutownicza, podgrzewacz Kolba hotair Podstawka pod kolbę hotair Kolba grotowa + grot T-B Podstawka pod kolbę grotową z gąbką do czyszczenia grota Zestaw 3 dysz do hotair Chwytak do podnoszenia układów Kabel zasilający Instrukcja obsługi Wyposażenie dodatkowe (eksploatacyjne): Taśma rozlutowująca plecionka miedziana 2mm 30m Cyna z kalafonią 2mm 100g Cyna z kalafonią 1mm 100g Topnik w żelu do SMD BGA 3x 10ml (strzykawka) Pasta lutownicza puszka 50g |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

- Mikroskop cyfrowy. Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop: | - Wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD 7" - Matryca 4 Megapikseli - Rozdzielczość wideo: UHD 2880 x 2160 – 24fps, FHD 1920 x 1080 – 60/30fps, 720P 1280x720 – 120fps - Maksymalna liczba ramek: 120f/s przy oświetleniu do 600 lux - Powiększenie do 270x (przy podłączonym monitorze 27") - Rozdzielczość zdjęć: 12M (4032 x 3024) - Minimalna odległość od przedmiotu: 5cm - Możliwość podłączenia pod monitor/telewizor przy pomocy przewodu HDMI - Przyciski funkcyjne pod ekranem - Regulacja podświetlenia - Klipsy do przytrzymywanie obserwowanych obiektów - Obrotowy ekran - Filtr UV - Regulacja ostrości: ręczna - Możliwość pochylenia ramienia - Komunikacja z komputerem: TAK - Napięcie zasilania: 5V DC - 2 oświetlacze na ruchomym ramieniu - Regulacja oświetlenia |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Podpis……………..

CZĘŚĆ NR 3

- Zestaw do nauki podstaw pneumatyki.  Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skład zestawu badawczego: | # Zestaw do nauki podstaw pneumatyki Zestaw pod względem montażowym musi być kompatybilny z: - profilowa płyta montażowa z rowkowanym systemem profilowym ITEM o rozstawie rowków 50 mm do montażu elementów bez użycia dodatkowych narzędzi, - pneumatyczny blok rozdzielczy z przyłączami 4 mm do szybkiego mocowania przewodów pneumatycznych, - pneumatyczne przewody laboratoryjne o średnicy zewnętrznej 4 mm. # W skład pojedynczego zestawu wchodzą: - Monostabilny zawór 3/2 sterowany przyciskiem, normalnie zamknięty – 2 szt. Zawór gniazdowy, jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą, System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar), Normalny przepływ znamionowy 1…2: 60 l/min. - Monostabilny zawór 3/2 sterowany przyciskiem, normalnie otwarty – 1 szt. Zawór gniazdowy, jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą, zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Normalny przepływ znamionowy 1…2: 60 l/min. - Bistabilny zawór 5/2 sterowany przełącznikiem – 1 szt. Zawór gniazdowy, jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą, zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Normalny przepływ znamionowy 1…2: 60 l/min. - Bistabilny zawór 3/2 sterowany przełącznikiem – 1 szt. Zawór gniazdowy, jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą, zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Normalny przepływ znamionowy 1…2: 60 l/min. - Monostabilny zawór 3/2 sterowany mechanicznie dźwignią rolkową, normalnie zamknięty – 2 szt. Zawór gniazdowy, jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą, zakres ciśnienia: 350 - 800 kPa (3,5 - 8 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Normalny przepływ znamionowy 1…2: 120 l/min. - Czujnik zbliżeniowy, pneumatyczny, z mocowaniem do siłownika – 2 szt. Monostabilny pneumatyczny zawór 3/2, normalnie zamknięty, uruchamiany magnetycznie, do napędów z magnesami stałymi, szybkozłącze wtykowe do węża z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm, zakres ciśnienia 200 – 800 kPa (2 – 8 bar), czas włączania/wyłączania 22 ms/52 ms, optyczna sygnalizacja stanu zaworu, obejma montażowa do siłowników o średnicy cylindra 20 mm, obejma wyposażona w dwa gniazda do montażu czujnika (rowek T 8 mm) do jednoczesnego zamontowania jednego pneumatycznego i jednego elektronicznego czujnika zbliżeniowego. - Pneumatyczny timer, normalnie zamknięty – 1 szt. Timer przełącza ciśnienie wejściowe z przyłącza 1 na przyłącze 2 po upływie ustawionego czasu opóźnienia. Czas opóźnienia można ustawić płynnie za pomocą pokrętła w zakresie między 2 a 30 sekund. Zawór gniazdowy, ze sprężyną cofającą, zakres ciśnienia 200 – 600 kPa (2 – 6 bar). Normalny przepływ znamionowy 1...2: 50 l/min. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - Zawór progowy – 1 szt. Zawór gniazdowy ze sprężyną cofającą, Zakres ciśnienia roboczego: 180 - 800 kPa (1,8 - 8 bar), Zakres ciśnienia sterującego: 100 - 800 kPa (1 - 8 bar), System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Normalny przepływ znamionowy 1…2: 100 l/min. - Monostabilny zawór 3/2 sterowany pneumatycznie, normalnie zamknięty – 1 szt. Sterowany bezpośrednio, jednostanowy zawór tłokowy z mechanicznym cofaniem sprężynowym, normalnie zamknięty, z możliwością przebudowy na zawór normalnie otwarty, szybkozłącze śrubowe do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm, ciśnienie robocze -90 – 1000 kPa (-0,9 – 10 bar), ciśnienie sterowania 150 – 1000 kPa (1,5 – 10 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - Monostabilny zawór 5/2 sterowany pneumatycznie – 1 szt. Sterowany bezpośrednio jednostanowy zawór tłokowy z mechanicznym cofaniem sprężynowym, normalnie zamknięty, z możliwością przebudowy na zawór normalnie otwarty, szybkozłącze śrubowe do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm, ciśnienie robocze -90 – 1000 kPa (-0,9 – 10 bar), ciśnienie sterowania 150 – 1000 kPa (1,5 – 10 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - Bistabilny zawór 5/2 sterowany pneumatycznie – 3 szt. Sterowany bezpośrednio, dwustanowy zawór tłokowy, szybkozłącze śrubowe do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm, ciśnienie robocze -90 – 1000 kPa (-0,9 – 10 bar), ciśnienie sterowania 150 – 1000 kPa (1,5 – 10 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - Zawór wielodrogowy (LUB) – 1 szt. Zakres ciśnienia: 100 - 1000 kPa (1 - 10 bar), normalny przepływ znamionowy 1, 1/3...2: 500 l/min. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - Zawór podwójnego sygnału (ORAZ) – 2 szt. Zawór podwójnego sygnału przełączany na wyjście przez zasilenie ciśnieniem na dwóch wejściach (funkcja ORAZ), zakres ciśnienia: 100 - 1000 kPa (1 - 10 bar), normalny przepływ znamionowy 1, 1/3...2: 550 l/min. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - Zawór szybkiego spustu – 1 szt. Zawór szybkiego spustu z zamontowanym tłumikiem, zawór gniazdowy, zakres ciśnienia: 50 - 1000 kPa (0,5 - 10 bar), Normalny przepływ znamionowy 1...2: 300 l/min, Normalny przepływ znamionowy 2...3: 390 l/min. - Zawór dławiąco-zwrotny – 2 szt. Zawór dławiąco-zwrotny to połączenie zaworu dławiącego i zaworu zwrotnego. Przekrój zaworu dławiącego można regulować za pomocą śruby radełkowanej, zakres ciśnienia: 20 – 1000 kPa (0,2 – 10 bar), normalny przepływ znamionowy: w kierunku dławienia 0 – 85 l/min, przeciwnie do kierunku dławienia 100 – 110 l/min, szybkozłącze do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm. - Siłownik jednostronnego działania – 1 szt. Siłownik tłokowy, ciśnienie robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar), długość skoku: maksymalnie 50 mm, siła ciągu przy 600 kPa (6 bar): 150 N, siła odciągania sprężyny: co najmniej 13,5 N. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - Siłownik dwustronnego działania – 1 szt. Siłownik tłokowy, tłumienie położenia krańcowego siłownika można ustawić za pomocą dwóch śrub regulacyjnych. Ciśnienie robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar), Długość skoku: maksymalnie 100 mm, siła ciągu przy 600 kPa (6 bar): 165 N, siła cofania przy 600 kPa (6 bar): 140 N, System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - Zespół przygotowania powietrza – 1 szt. Wyposażony w zawór regulujący ciśnienie z manometrem i filtrem oraz w zawór odcinający, filtr z oddzielaczem wody, tłokowy zawór regulujący ciśnienie, normalny przepływ znamionowy:120 l/min, zakres regulacji ciśnienia: 50-700 kPa (0,5-7 bar), dokładność filtra: 5 µm, przyłącze: G 1/8, 6 mm do węża z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 6 mm. - Zawór regulujący ciśnienie z manometrem – 1 szt. Zawór regulujący ciśnienie z manometrem do montażu w systemie bezpiecznego i szybkiego mocowania do płyt profilowych. Regulacja ciśnienia za pomocą blokowanego pokrętła. Precyzyjne szybkozłącze wtykowe do węża z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm. Przepływ nominalny: 110 l/min. Maksymalne ciśnienie wejściowe 1000 kPa (10 bar). Zakres regulacji ciśnienia: 50 – 700 kPa (0,5 – 7 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - Manometr – 2 szt. Pokazuje ciśnienie w pneumatycznych układach sterowania, manometr z rurką Bourdona, zakres wskazania: 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar), klasa jakości: 1,6. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - Blok rozdzielczy – 1 szt. Blok rozdzielczy z ośmioma samozamykającymi zaworami zwrotnymi, za pomocą przyłącza zbiorowego (6 mm na wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 6 mm) ma umożliwić zasilanie układu sterowania sprężonym powietrzem przez osiem pojedynczych przyłączy (4 mm na wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 4 mm), przyłącze: G 1/8, System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - Wąż z tworzywa sztucznego, 4 x 0,75, srebrny, 10 m – 2 szt. Wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 4 mm. DODATKOWE AKCESORIA: # Sprężarka – 1 szt. Smarowana olejem, cicha (45 dB (A)) sprężarka. Z reduktorem ciśnienia i oddzielaczem wody. Ciśnienie: 800 kPa (8 bar) Pmaks. Wydajność zasysania: 50 l/min. Pojemność kotła: 24 l. Odprowadzanie sprężonego powietrza: ¼“. Emisja hałasu: 45 dB (A)/1 m. Czas włączenia: maks. 50%. Regulator ciśnienia z manometrem. Wersja: 230 V/50 Hz. # Akcesoria do sprężarek – 1 kpl. Zestaw składa się z następujących elementów koniecznych do podłączenia sprężarki: dwa gniazda, jedna wtyczka, wąż pneumatyczny (6 x 1 srebrny 2,5 m). Jednostronny stelaż pod płyty profilowe zamontowane ukośnie – 1 szt. Jednostronny uchwyt na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące. Ergonomiczne rozmieszczenie elementów dzięki ustawionej ukośnie płycie profilowej. Możliwość zamocowania dwóch płyt profilowych o wymiarach 350 mm x 1100 mm lub jednej płyty profilowej o wymiarach 700 x 1100 mm. # Płyta profilowa 1100 x 700 mm – 1 szt. Po obu stronach płyty znajdują się rowki. W razie potrzeby można wykonać montaż po obu stronach. Rowki są kompatybilne z systemem profilowym ITEM. Płyta jest dostarczana z bocznymi zaślepkami. Wysokość: 32 mm. Wymiary siatki (od rowka do rowka): 50 mm. Szerokość: 700 mm. Długość: 1100 mm. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

- Zestaw do nauki podstaw elektropneumatyki. Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skład zestawu badawczego: | # Zestaw do nauki podstaw elektropneumatyki Zestaw pod względem montażowym musi być kompatybilny z posiadanym przez szkołę wyposażeniem: - profilowa płyta montażowa z rowkowanym systemem profilowym ITEM o rozstawie rowków 50 mm do montażu elementów bez użycia dodatkowych narzędzi, - pneumatyczny blok rozdzielczy z przyłączami 4 mm do szybkiego mocowania przewodów pneumatycznych, - pneumatyczne przewody laboratoryjne 4 mm, - zasilacz prądu stałego z przyłączami 24 V DC na wtyczkę bezpieczeństwa 4 mm z zabezpieczeniem przed dotykiem, - elektryczne przewody laboratoryjne 4 mm z wtyczką ze sztywną tuleją ochronną i gniazdem osiowym. # W skład pojedynczego zestawu wchodzą: - Zestaw przycisków sterowniczych – 1 szt. Urządzenie składa się z jednego podświetlanego przycisku bistabilnego i trzech podświetlanych przycisków monostabilnych umieszczonych w jednej obudowie. Każdy z przycisków steruje osobną parą styków: jednym stykiem zwiernym i jednym stykiem rozwiernym. Ponadto urządzenie wyposażone jest w elektryczną szynę zasilającą oraz szynę masową. Wszystkie przyciski podświetlane są miniaturowymi żarówkami wtykowymi, a wyprowadzenia do ich zasilenia znajdują się na panelu przednim urządzenia. Wszystkie wyprowadzenia elektryczne zrealizowane są w formie 4 mm gniazd bezpieczeństwa. Wykaz elementów składowych zamkniętych w jednej obudowie: 3 podświetlane przyciski monostabilne sterujące osobnymi parami styków 1xNO i 1xNC; 1 podświetlany przycisk bistabilny sterujący parą styków 1xNO i 1xNC; szyna zasilająca; szyna masowa. Mocowanie urządzenia bez użycia dodatkowych narzędzi w ramie na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące poprzez listwę zatrzaskową zintegrowaną w obudowie urządzenia. Istnieje możliwość montażu urządzenia na płycie profilowej przy użyciu adapterów wtykowych. Obciążalność styków: maksymalnie 2 A. Pobór mocy: miniaturowa żarówka 0,48 W. Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako źródło sygnału w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową. - Zestaw trzech przekaźników – 2 szt. Urządzenie składa się z trzech przekaźników z przyłączami umieszczonych w jednej obudowie. Każdy z przekaźników steruje 4 stykami przełącznymi. Ponadto urządzenie wyposażone jest w elektryczną szynę zasilającą oraz szynę masową. Wszystkie wyprowadzenia elektryczne zrealizowane są w formie 4 mm gniazd bezpieczeństwa. Wykaz elementów składowych zamkniętych w jednej obudowie: 3 przekaźniki sterujące stykami przełącznymi 4xNO/NC; szyna zasilająca; szyna masowa. Mocowanie urządzenia bez użycia dodatkowych narzędzi w ramie na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące poprzez listwę zatrzaskową zintegrowaną w obudowie urządzenia. Istnieje możliwość montażu urządzenia na płycie profilowej przy użyciu adapterów wtykowych. Obciążalność styków: maksymalnie 5 A. Moc wyłączeniowa: maksymalnie 90 W. Czas przyciągania: 10 ms. Czas zwalniania: 8 ms. Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako źródło sygnału w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową. - Elektryczna krańcówka z dźwignią rolkową, uruchamiana z lewej strony – 1 szt. Przez naciśnięcie dźwigni rolkowej, np. przez krzywkę nastawczą siłownika, mikroprzełącznik zostaje mechanicznie uruchomiony. Mikroprzełącznik można podłączyć jako styk zwierny, rozwierny lub przełączny za pomocą gniazd bezpieczeństwa 4 mm zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania. Obciążalność styków: maksymalnie 5 A. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako źródło sygnału w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową. - Elektryczna krańcówka z dźwignią rolkową, uruchamiana z prawej strony – 1 szt. Przez naciśnięcie dźwigni rolkowej, np. przez krzywkę nastawczą siłownika, mikroprzełącznik zostaje mechanicznie uruchomiony. Mikroprzełącznik można podłączyć jako styk zwierny, rozwierny lub przełączny za pomocą gniazd bezpieczeństwa 4 mm zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania. Obciążalność styków: maksymalnie 5 A. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako źródło sygnału w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową. - Czujnik optyczny, odbiciowy, M12 – 1 szt. Czujnik optyczny zbliżeniowy z ochroną przed zamianą biegunów, przeciążeniem i zwarciem. Typ M12 z diodą LED. Obracany o 360°, blokada co 15°. Podłączenie za pomocą zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania gniazd bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciowe 10 – 30 V DC. Funkcja wyjścia łącznik zwierny (PNP). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Regulowany odstęp łączeniowy od 70 do 300 mm. Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako źródło sygnału w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową. - Czujnik zbliżeniowy, elektroniczny, z mocowaniem do siłownika – 2 szt. Magnetorezystywny czujnik zbliżeniowy, uruchamiany elektromagnetycznie. Złącza w postaci bezpiecznych gniazd wtykowych 4 mm. Wyjście sterujące: zestyk zwierny (PNP) ze wskaźnikiem stanu przełącznika. Odporność na przeciążenie i zwarcie z zabezpieczeniem przed zamianą biegunów. Napięcie robocze 5 – 30 V DC. Natężenie wyjściowe prądu maksymalnie 100 mA. Czas włączania/wyłączania maksymalnie 1 ms. System montażowy do cylindra o średnicy 20 mm z dwoma gniazdami czujnika (rowek T 8 mm) do jednoczesnego zamontowania jednego pneumatycznego i jednego elektronicznego czujnika zbliżeniowego. Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako źródło sygnału w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową. - Zawór elektromagnetyczny 2x3/2-drogowy, normalnie zamknięty – 1 szt. Sterowany zaworem pilotowym, monostabilny elektrozawór tłokowy ze sprężyną cofającą. Istnieje możliwość ręcznego przesterowania za pomocą monostabilnego przycisku z możliwością zablokowania. Stan przesterowania cewki elektrozaworu sygnalizowany jest przez diodę LED. Podłączenie elektryczne za pomocą zintegrowanych gniazd bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciowe 24 V DC. Czas przełączania włączenie/wyłączenie 6/16 ms. Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe 4 mm. Ciśnienie robocze 150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako obiekt sterowany w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową. - Zawór elektromagnetyczny 5/2-drogowy z diodą LED – 1 szt. Wstępnie sterowany, monostabilny zawór tłokowy z pneumatycznym cofaniem sprężyny, samopowrotnym i blokowanym przyciskiem ręcznym oraz diodą LED. Podłączenie elektryczne za pomocą zintegrowanych gniazd bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciowe 24 V DC. Czas przełączania włączenie/wyłączenie 7/19 ms. Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe 4 mm. Ciśnienie robocze 250 – 800 kPa (2,5 – 8 bar), System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako obiekt sterowany w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową. - Zawór impulsowy elektromagnetyczny 5/2-drogowy z diodą LED – 2 szt. Wstępnie sterowany, bistabilny zawór tłokowy z samopowrotnym i blokowanym przyciskiem ręcznym oraz diodą LED. Podłączenie elektryczne za pomocą zintegrowanych gniazd bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciowe 24 V DC. Czas przełączania 7 ms. Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe 4 mm. Ciśnienie robocze 150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar), System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako obiekt sterowany w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową. - Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem – 1 szt. Piezorezystywny czujnik ciśnienia względnego z wyświetlaczem LCD, dowolnie programowaną funkcją przełączania, ustawianą histerezą i wyjściem analogowym do bezpośredniego rejestrowania wartości pomiaru. Obracany o 360°, blokada co 15°. Podłączenie za pomocą zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania gniazd bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciem 15 – 30 V DC. Wyjście przełączające PNP. Wyjście analogowe 0 – 10 V DC. Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe 4 mm. Zakres pomiaru ciśnienia 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar), System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako źródło sygnału w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową. - Zawór dławiąco-zwrotny – 4 szt. Zawór dławiąco-zwrotny to połączenie zaworu dławiącego i zaworu zwrotnego. Przekrój zaworu dławiącego można regulować za pomocą śruby radełkowanej, zakres ciśnienia: 20 – 1000 kPa (0,2 – 10 bar), normalny przepływ znamionowy: w kierunku dławienia 0 – 85 l/min, przeciwnie do kierunku dławienia 100 – 110 l/min, szybkozłącze do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm. - Siłownik jednostronnego działania z krzywką sterowniczą – 1 szt. Siłownik tłokowy, ciśnienie robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar), długość skoku: maksymalnie 50 mm, siła ciągu przy 600 kPa (6 bar): 150 N , siła odciągania sprężyny: co najmniej 13,5 N. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - Siłownik dwustronnego działania z krzywką sterowniczą – 2 szt. Siłownik tłokowy, tłumienie położenia krańcowego siłownika można ustawić za pomocą dwóch śrub regulacyjnych. Ciśnienie robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar), Długość skoku: maksymalnie 100 mm, siła ciągu przy 600 kPa (6 bar): 165 N, siła cofania przy 600 kPa (6 bar): 140 N, System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - Zawór włączający z zaworem regulującym z filtrem – 1 szt. Filtr zgorzeliny z oddzielaczem wody, tłokowy zawór regulujący, normalny przepływ znamionowy:120 l/min, zakres regulacji ciśnienia: 50-700 kPa (0,5-7 bar), dokładność filtra: 40 µm, przyłącze: G 1/8, 6 mm do węża z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 6 mm. - Blok rozdzielczy – 1 szt. Blok rozdzielczy z ośmioma samozamykającymi zaworami zwrotnymi, za pomocą przyłącza zbiorowego (6 mm na wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 6 mm) ma umożliwić zasilanie układu sterowania sprężonym powietrzem przez osiem pojedynczych przyłączy (4 mm na wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 4 mm), przyłącze: G 1/8, System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - Wąż z tworzywa sztucznego, 4 x 0,75, srebrny, 10 m – 1 szt. Wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 4 mm. DODATKOWE AKCESORIA: Jednostronny stelaż pod płyty profilowe zamontowane ukośnie – 1 szt. Jednostronny uchwyt na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące. Ergonomiczne rozmieszczenie elementów dzięki ustawionej ukośnie płycie profilowej. Możliwość zamocowania dwóch płyt profilowych o wymiarach 350 mm x 1100 mm lub jednej płyty profilowej o wymiarach 700 x 1100 mm. # Płyta profilowa 1100 x 700 mm – 1 szt. Po obu stronach płyty znajdują się rowki. W razie potrzeby można wykonać montaż po obu stronach. Rowki są kompatybilne z systemem profilowym ITEM. Płyta jest dostarczana z bocznymi zaślepkami. Wysokość: 32 mm. Wymiary siatki (od rowka do rowka): 50 mm. Szerokość: 700 mm. Długość: 1100 mm. # Bezpieczne przewody laboratoryjne 4 mm, 98 szt.– 1 komplet Kompletny zestaw składający się z 98 bezpiecznych przewodów laboratoryjnych z wtyczkami bezpieczeństwa 4 mm, w kolorach czerwonym, niebieskim i czarnym. Wtyczka ze sztywną tuleją ochronną i gniazdem osiowym. Przekrój przewodu: 1 mm2. 1000 V CAT II. Obciążalność: 16 A. # Zasilacz 24V DC – 1 szt. Napięcie wejściowe: 85 – 265 V AC (47 – 63 Hz). Napięcie wyjściowe: 24 V DC, odporne na zwarcie. Natężenie prądu wyjściowego: maksymalnie 4 A. Wymiary: 170 x 240 x 92 mm. Przyłącza na wtyczkę bezpieczeństwa 4 mm. Mocowanie poprzez zabezpieczenie przed dotykiem ze zintegrowaną listwą zatrzaskową w ramie mocującej na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące lub poprzez adapter wtykowy na płycie profilowej. Przewód zasilający o długości 1,3 m. Wtyczka CEE 7/VII. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

- Zestaw do nauki inteligentnych czujników. Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skład zestawu badawczego: | # Zestaw do nauki inteligentnych czujników Zestaw pod względem montażowym musi być kompatybilny z posiadanym przez szkołę wyposażeniem: - profilowa płyta montażowa z rowkowanym systemem profilowym ITEM o rozstawie rowków 50 mm do montażu elementów bez użycia dodatkowych narzędzi, - pneumatyczny blok rozdzielczy z przyłączami 4 mm do szybkiego mocowania przewodów pneumatycznych, - pneumatyczne przewody laboratoryjne 4 mm, - zasilacz prądu stałego z przyłączami 24 V DC na wtyczkę bezpieczeństwa 4 mm z zabezpieczeniem przed dotykiem, - elektryczne przewody laboratoryjne 4 mm z wtyczką ze sztywną tuleją ochronną i gniazdem osiowym. # W skład pojedynczego zestawu wchodzą: - Stacja robocza kompatybilna z ramkami A4 do wykonywania różnych eksperymentów na czujnikach. Wraz z wbudowanym zasilaczem 24 V DC i konfigurowalnym multimetrem, można zamontować za pomocą systemu mocowania Quick-Fix® różne czujniki wraz z niezbędnymi akcesoriami, takimi jak suwak do pomiaru, obiekty testowe, IO-Link® master do przeprowadzenia odpowiedniego eksperymentu edukacyjnego. Istnieje możliwość podłączenia dowolnego typu czujnika do multimetru w celu monitorowania sygnału cyfrowego i analogowego za pomocą portu M12 lub listwy zaciskowej zamontowanej na panelu przednim. Dzięki tym połączeniom sygnały wyjściowe mogą być łatwo przesyłane do multimetru za pomocą 4-milimetrowych wtyczek bezpieczeństwa i odpowiednich kabli. Dane techniczne: Napięcie wejściowe: 230 V AC (50-60 Hz), 3 A max, Napięcie wyjściowe: 24 V DC, 2,5 A maks, Zintegrowany multimetr: - konfigurowalne przez port USB-mini - mierzy napięcie lub prąd (za pomocą przełącznika, wyświetlanie min-max, automatyczne skalowanie, wyświetlanie wartości cyfrowych i analogowych , - wejście wybierane za pomocą multimetru: 0-30 V dc, 2 A max (jedno wejście napięciowe i jedno zabezpieczone bezpiecznikiem). Obudowa konsoli do użytku w ramie A4 lub na stole z dołączonymi gumowymi nóżkami. Połączenia dla wtyków bezpieczeństwa 4 mm (wyjście zasilania, wyjścia czujników i wejścia multimetru). Wyposażony w bezpieczną metodę uziemienia PE +, Waga max: 5 kg - 1 szt - Zestaw czujników: - Łącznik zbliżeniowy, magnetorezystywny – 1 szt., - Łącznik zbliżeniowy, indukcyjny, M12 – 1 szt. - Łącznik zbliżeniowy, indukcyjny, M18 – 1 szt. - Czujnik analogowy, indukcyjny, M12 – 1 szt. - Jednokierunkowa zapora świetlna, odbiornik – 1 szt. - Jednokierunkowa zapora świetlna, nadajnik – 1 szt. - Czujnik światłowodowy – 1 szt. - Światłowód – 1 szt. - Bariera fotoelektryczna – 1 szt. - Czujnik refleksyjny z potrójnym lustrem, 20 mm – 1 szt. - Czujnik fotoelektryczny z tłumieniem tła – 1 szt. - Łącznik zbliżeniowy, pojemnościowy, M12 – 1 szt. - Urządzenie sygnalizacyjne i rozdzielacz, elektryczne – 1 szt. - Jednostka posuwowa – 1 szt. - Asortyment przedmiotów testowych – 1 kpl. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

- Zestaw do nauki napędów w pneumatyce. Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skład zestawu badawczego: | # Zestaw do nauki napędów w pneumatyce Zestaw pod względem montażowym musi być kompatybilny z posiadanym przez szkołę wyposażeniem: - profilowa płyta montażowa z rowkowanym systemem profilowym ITEM o rozstawie rowków 50 mm do montażu elementów bez użycia dodatkowych narzędzi, - pneumatyczny blok rozdzielczy z przyłączami 4 mm do szybkiego mocowania przewodów pneumatycznych, - pneumatyczne przewody laboratoryjne 4 mm, - zasilacz prądu stałego z przyłączami 24 V DC na wtyczkę bezpieczeństwa 4 mm z zabezpieczeniem przed dotykiem, - elektryczne przewody laboratoryjne 4 mm z wtyczką ze sztywną tuleją ochronną i gniazdem osiowym. # W skład pojedynczego zestawu wchodzą: - Pneumatyczny mięsień, wielkość 10 – Z elementami mocującymi do adaptacji na dwóch siłownikach dwustronnego działania. Pneumatyczny mięsień to element wykonawczy wykonany na wzór mięśnia biologicznego. Wolny od drgań ciernych oferuje nawet 10-krotnie wyższą siłę początkową w stosunku do zwykłych siłowników o tej samej średnicy. Mięsień można stosować jako element wykonawczy jednostronnego działania. - 1 szt. - Napęd wahliwy, wielkość 16, 184° - Napęd wahliwy z talerzem obrotowym do przejmowania mas w celu symulacji obciążeń. Dowolnie ustawiany kąt wychylenia napędu w zakresie od 0 do 184°. Dowolne położenie montażowe pod kątem od 0 do 90°. Trzy adaptery do mocowania przełączników zbliżeniowych. Elastyczne wytłumienie z obu stron. Złącze pneumatyczne w postaci śrubowego złącza wtykowego 4 mm. Ciśnienie robocze 200 – 800 kPa (2 – 8 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. – 1 szt. - Napęd liniowy, wielkość 18, skok 170 mm – Siłownik beztłoczyskowy jest mechanicznie podłączony do sań, które służą bezpośrednio do mocowania obciążeń. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. – 1 szt. - Generator funkcyjny/licznik/stoper – Jednostka wielofunkcyjna: generator funkcyjny, licznik i stoper. Przyłącza: gniazda bezpieczeństwa 4 mm. Mocowanie poprzez zabezpieczenie przed dotykiem ze zintegrowaną listwą zatrzaskową w ramie mocującej na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące lub poprzez adapter wtykowy na płycie profilowej. – 1 szt. - Elektromagnetyczny zawór 3/2-drogowy szybkiego działania, w stanie spoczynku zablokowany – Zawór kulisty z mechaniczną sprężyną powrotną. Przyłącza: gniazda bezpieczeństwa 4 mm. Napięcie zasilające: 24 V DC. Złącza pneumatyczne w postaci śrubowego złącza wtykowego 6 mm. Czas włączania/wyłączania 2.3 ms/2.8 ms. Maksymalna częstotliwość przełączania: 280 Hz. Ciśnienie robocze -90 – 800 kPa (-0,9 – 8 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. – 1 szt. - Zawór elektromagnetyczny 5/3-drogowy, w stanie spoczynku zablokowany – Wstępnie sterowany, centrowany przez sprężynę zawór tłokowy z samopowrotnym i blokowanym przyciskiem ręcznym oraz diodą LED. Podłączenie elektryczne za pomocą zintegrowanych gniazd bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciowe 24 V DC. Czas przełączania włączenie/wyłączenie/przełączenie: 10/30/16 ms. Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe 4 mm. Ciśnienie robocze 300 – 800 kPa (3 – 8 bar). System bezpieczeństwa i szybkiego mocowania do płyt profilowych. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. – 1 szt. - Podwójny zawór dławiąco-zwrotny – Do sterowania przepływem. Śruby nastawcze pozwalają na płynne sterowanie przepływem w obydwu kierunkach. Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe 4 mm. Normalny przepływ znamionowy: w kierunku dławienia/przeciwnie do kierunku dławienia: 90/70 l/min. Zakres ciśnienia: 50 – 1000 kPa (0,5 – 10 bar). – 2 szt. - Czujnik zbliżeniowy, elektroniczny – Magnetorezystywny czujnik zbliżeniowy uruchamiany elektromagnetycznie. Złącze w postaci bezpiecznego gniazda wtykowego 4 mm. Wyjście sterujące, zestyk zwierny (PNP) ze wskaźnikiem stanu przełącznika. Odporność na przeciążenie i zwarcia z zabezpieczeniem przed zamianą biegunów. Napięcie robocze 5 – 30 V DC. Natężenie wyjściowe prądu maks. 100 mA. Czas włączania/wyłączania maks. 1 ms. System mocowania do gniazda czujnika T 8 mm. – 2 szt. - Zawór włączający z zaworem regulującym z filtrem - filtr zgorzeliny z oddzielaczem wody, tłokowy zawór regulujący, normalny przepływ znamionowy:120 l/min, zakres regulacji ciśnienia: 50-700 kPa (0,5-7 bar), dokładność filtra: 40 µm, przyłącze: G 1/8, 6 mm do węża z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 6 mm - 1 szt. - Obciążnik 175 g – Obciążnik do napędu obrotowego. – 2 szt. - Obciążnik 2 kg – Obciążnik do napędu liniowego. – 1 szt. - Zasobnik sprężonego powietrza 0,4 l - Zasobnik sprężonego powietrza wytwarza ciśnienie statyczne za pomocą zaworu dławiąco-zwrotnego. Powoduje on duże czasy opóźnienia w połączeniu z zaworami opóźnienia czasowego i zaworami dławiącymi, wyrównuje wahania ciśnienia, służy jako zasobnik na wypadek gwałtownego spadku ciśnienia i tworzy odcinek regulowany z opóźnieniem 1. rzędu. Typ: pojemnik lutowany. Pojemność 400 ml. Zakres ciśnienia 0 – 1600 kPa (0 – 16 bar). Zasobnik sprężonego powietrza z systemem ustalającym umożliwia montaż na płycie profilowej. Zasobnik jest po obu stronach wyposażony w pneumatyczne śrubowe złącza wtykowe. Dane techniczne: Medium robocze: filtrowane, naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze; Pojemność: 400 ml; Przyłącze: po obu stronach na wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 4 mm. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. – 1 szt. - Jednostronny stelaż pod płyty profilowe zamontowane ukośnie –1 szt. Jednostronny uchwyt na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące. Ergonomiczne rozmieszczenie elementów dzięki ustawionej ukośnie płycie profilowej. Możliwość zamocowania dwóch płyt profilowych o wymiarach 350 mm x 1100 mm lub jednej płyty profilowej o wymiarach 700 x 1100 mm. - Płyta profilowa 1100 x 700 mm – 1 szt. Po obu stronach płyty znajdują się rowki. W razie potrzeby można wykonać montaż po obu stronach. Rowki są kompatybilne z systemem profilowym ITEM. Płyta jest dostarczana z bocznymi zaślepkami. Wysokość: 32 mm. Wymiary siatki (od rowka do rowka): 50 mm. Szerokość: 700 mm. Długość: 1100 mm. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Podpis……………..

CZĘŚĆ NR 4

- Robot wspomagający.  Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skład zestawu i parametry | Dane techniczne: Wydajność: - Zużycie energii (program standardowy): ± 150 W w przypadku standardowego programu, - Obsługa w celu zapewnienia współpracy: 17 zaawansowanych regulowanych funkcji bezpieczeństwa, w tym monitorowanie łokcia. Zdalne sterowanie zgodne z ISO10218, - Certyfikaty: EN ISO13849-1, Cat 3, PLd, and EN ISO 10218, - Czujnik F/T-Siła, x-y-z: Zakres: 30 N; Rozdzielczość: 1.0 N; Dokładność: 3.5 N, - Czujnik F/T-Moment, x-y-z: Zakres: 10 Nm; Rozdzielczość: 0.02 Nm, - Dokładność: 0.10 Nm, - Zakres temp.: 0-50°C, - Wilgotność (bez kondensacji): 90%RH. Ruch: - Powtarzalność: ±0,03 mm, z udźwigiem, per ISO 9283, Ramię robotyczne z ruchem po osi: - Podstawa: Zakres pracy: ± 360; Prędkość maksymalna: ±180°/sek., - Ramię: Zakres pracy: ± 360; Prędkość maksymalna: ±180°/sek., - Łokieć: Zakres pracy: ± 360; Prędkość maksymalna: ±180°/sek., - Przegub 1: Zakres pracy: ± 360; Prędkość maksymalna: ±180°/sek., - Przegub 2: Zakres pracy: ± 360; Prędkość maksymalna: ±180°/sek., - Przegub 3: Zakres pracy: Infinite; Prędkość maksymalna: ±180°/sek., - Typowa prędkość TCP: Prędkość maksymalna: 1 m/sek./39,4 in/sek. Cechy: - Klasyfikacja IP: IP54, - Klasa czystości pomieszczeń wg ISO: 5, - Hałas: <60 dB(A), - Montowanie robota: Dowolny, - Porty wej./wyj.: Wejście cyfrowe 2; Wyjście cyfrowe 2; Wejście analogowe 2; Wyjście analogowe 0; Interfejs UART (9.6k-5Mbps), - Zasilanie wej./wyj.w narzędziu: 12V/24V 600mA w pracy ciągłej, 2A w krótszych odstępach. Fizyczne: - Obrys: Φ 128 mm, - Materiały: Aluminium, plastik, stal, - Typ złącza narzędzia: M8 ¦ M8 8-pin, - Długość przewodu ramienia robotycznego: 6 m/ 236 in, - Waga z przewodem: 11.2kg/24.7 lbs. MODUŁ STEROWANIA Cechy: - Klasyfikacja IP: IP44, - Klasa czystości pomieszczeń wg ISO: 6, - Zakres temperatur: 0-50°, Porty wej./wyj.: - Wejścia cyfrowe 16, - Wyjścia cyfrowe 16, - Wejścia analogowe 2, - Wyjścia analogowe 2, - Sterowanie 500 Hz, 4 szybkie oddzielne kwadraturowe wejścia cyfrowe, - Zasilanie wej./wyj.: 24V 2A. Kominikacja: - Częstotliwość sterowania: 500 Hz, - ModbusTCP: 500 Hz częstotliwość sygnału, - ProfiNet i EthernetIP: 500 Hz częstotliwość sygnału, - PostyUSB: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, - Źródło zasilania: 100-240VAC, 47-440 Hz, - Wilgotność: 90%RH (bez kondensacji). Fizyczne: - Wielkość modułu sterowania (SxWxG): 475 x 423 x 268 mm; - Waga: UR3 Max 13,0 kg/28.7 lb; - Materiały: Stal. PILOT UCZENIA ROBOTA Cechy: - Klasyfikacja IP: IP54, - Wilgotność: 90%RH (bez kondensacji), - Rozdzielczość ekranu: 1280 x 800 px. Fizyczne: - Materiały: Plastik, - Waga wraz z 1m przewodem TP: 1.6/ 3.5 lb, - Długość przewodu: 4.5m/ 177.17 in. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |

- Chwytak dwupalczasty. Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chwytak dwupalczasty | - Maksymalny rozstaw palców: 85 mm, - Siła chwytu: 20 - 235 N, - Udźwig: do 5 kg, - Waga chwytaka: 0,9 kg, - Szybkość zamykania: od 20 do 150 mm/s, - Stopień ochrony: IP40, Kompatybilność z robotem z poz. 1. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |

Podpis……………..

CZĘŚĆ NR 5

- Układ wielu zbiorników.  Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis zestawu badawczego | • minimum 3 zbiorniki w układzie jeden pod drugim, • każdy ze zbiorników o różnym kształcie, • minimum 3 czujniki poziomu cieczy, • minimum 3 elektrozawory ciągłe, • minimum 3 zawory mechaniczne, • pompa wody pracująca w trybie ciągłym (nie 0-1), • podłączenie do PC przez zewnętrzną kartę USB, • oprogramowanie w zestawie, • kompatybilne z oprogramowaniem Matlab/Simulink powyżej wersji 2019a, • darmowe aktualizacje oprogramowania przez minimum 24 miesiące. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Podpis……………..

CZĘŚĆ NR 6

- Model magazynu do PLC. Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis zestawu badawczego | Zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania – model, zasilany napięciem 24V DC, posiadający wejścia i wyjścia do sterownika PLC. Model posiada manipulator przestrzenny z chwytakiem i minimum 9 pozycji magazynujących oraz detale do umieszczania na poszczególnych pozycjach. Każda pozycja (miejsce składowania) powinna być kodowana, aby było możliwe pobranie i umieszczenie detalu na określonym miejscu w magazynie i pobranie z niego. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

- Model fabryki 4.0. Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis zestawu badawczego | Model fabryki zasilany napięciem 24 V DC, posiadający moduły sortowania z wykrywaniem kolorów, stację technologiczną z piecem (jest dopuszczalna komora pieca tylko z oświetleniem), zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania i chwytak próżniowy. Zamknięty cykl materiałowy – przedmioty po cyklu i obróbce wracają do położenia pierwotnego. Posiada kilka manipulatorów przestrzennych, minimum 3 rodzaje detali do sortowania. Posiada wyprowadzenia do podłączenia wejść i wyjść sterownika PLC oraz zasilacz 24 V DC. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

3.  Stanowisko procesowe z piecem. Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis zestawu badawczego | Model pieca (nie ma konieczności grzania wnętrza) z drzwiami pneumatycznymi, dostarczanie detali za pomocą chwytaka pneumatycznego, stołu obrotowego i taśmy podawczej. Podłączenia do sterownika PLC, za pomocą złącza przemysłowego. Wszystkie wejścia i wyjścia są wyprowadzane na wtyczkach (26-pin), a także na listwach zaciskowych. Model posiada zasilacz 24 V DC. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

4.   Stanowisko do sterownika PLC.  Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis zestawu badawczego | System szkoleniowy do sterownika S 1200 w obudowie z tworzywa sztucznego, posiada 8 przycisków / przełączników do wprowadzania sygnału, a także 2 potencjometry do ustawiania napięcia 0-10 V / prądu 0 - 20 mA dla sygnału analogowego, wartości wyjścia są wskazywane przez 8 diod LED, posiada karty z min. 30 zadaniami - modelami. Możliwe jest również podłączenie obiektów zewnętrznych. Posiada 2 wejścia analogowe i 2 wyjścia analogowe. Zasilanie stanowiska i sterownika z zasilacza 24 V DC. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

- Stanowisko ze sterownikiem S1200. Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis zestawu badawczego | System szkoleniowy do sterownika S 1200 w obudowie z tworzywa sztucznego, posiada 8 przycisków / przełączników do wprowadzania sygnału, a także 2 potencjometry do ustawiania napięcia 0-10 V / prądu 0 - 20 mA dla sygnału analogowego, wartości wyjścia są wskazywane przez 8 diod LED, posiada karty z min. 30 zadaniami - modelami. Możliwe jest również podłączenie obiektów zewnętrznych. Posiada 2 wejścia analogowe i 2 wyjścia analogowe. Zasilanie stanowiska i sterownika z zasilacza 24 V DC. Zestaw ze sterownikiem S1200 CPU 1215C. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

- Zasilacz 24V do sterownika PLC. Liczba - 10 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilacz | • napięcie wyjścia - 24v DC, • natężenie wyjścia – 2,5 A, • napięcie wejścia – 120/230 AC, • Moc – 60W, • Klasa szczelności – IP20, • Temperatura pracy – 0-60 stopni C, • montaż na szynie DIN. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Podpis……………..

CZĘŚĆ NR 7

- Model dźwigu osobowego. Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis zestawu badawczego | Małogabarytowy model dźwigu szybowego (windy) w bloku mieszkalnym do nauki techniki sterowania programowalnego PLC. Posiadający: • 4 kondygnacje, • Zasilacz 24 V DC, • Silnik DC z kontrolerem, • Przyciski przywołania windy zintegrowane z lampkami, • Czujniki obecności windy na danym piętrze. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

- Model sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu. Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis zestawu badawczego | Model skrzyżowania dwóch dwukierunkowych dróg, podłączany do sterownika PLC, w postaci 2D lub 3D, posiadający: • rysunek / model dróg dla pojazdów i pieszych, • elementy architektury otaczającej, • słupki sygnalizacji świetlnej wyposażone w diody świecące, • czujniki obecności pojazdów oczekujących, • przycisk dla pieszych. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

- Czujniki przemysłowe – stanowisko dydaktyczne. Liczba - 1 szt.

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis zestawu badawczego | Stanowisko pozwalające na zapoznanie się z funkcjonowaniem następujących czujników: • Czujnik indukcyjny, • Czujnik pojemnościowy, • Czujnik optyczny dyfuzyjny, • Czujnik optyczny refleksyjny, • Reflektor na osi wiązki, • Czujnik optyczny typu nadajnik-odbiornik, • Czujnik ultradźwiękowy, • Czujnik magnetyczny. Stanowisko powinno posiadać ruchome płytki z różnych materiałów pozwalające na zbadanie oddziaływania poszczególnych typów czujników na ich zbliżanie i oddalanie. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Podpis……………..